Universal Serial Bus (USB) (Technical)

USB foi desenvolvido pela Compaq, Digital Equipment Corp, IBM PC Co., Intel, Microsoft, NEC e Northern Telecom.

Facilidades e vantagens:

- Plug in Play real.

- Conexão e desconexão “á quente”.

- Baixo custo

- Fácil de usar.

- 127 equipamentos/conexões físicas.

- Baixo custo de cabos e conectores.

Banda:

- Velocidade máxima: 12 Mbps  (requer cabo blindado)

- Baixa velocidade: 1.5 Mbps  (cabo não blindado)

Definitions:

USB Host = O computador, somente um servidor por sistema USB.

USB Device = Um hub ou uma  Funcão (cameras, impressoras, scanners, etc.)

Power usage:

Bus-powered hubs:  Fornece o máximo de 100 mA na potência máxima e 500 mA em situação normal.

Self-powered hubs: Fornece o máximo 100 mA, fornece 500 mA  a cada porta.

Low power, bus-powered functions: Fornece o máximo de 100 mA.

High power, bus-powered functions: Self-powered hubs: Fornece Max 100 mA, pode fornecer 500 mA a cada porta.

Dispositivos auto alimentados: Fornece o máximo de 100 mA.

Dispositivo suspenso: Maximo de  0.5 mA

Voltage (tensão):

- A tensão fornecida por um host ou portas de um hub está entre  4.75 V e 5.25 V.

- Maximum voltage drop for bus-powered hubs is 0.35 V from it's host or hub to the hubs output port.

- Todos hubs(computadores) e funçõe (dispositivos)podem ser habilitados para enviar dados em 4.4 V, mas somente dispositivos de baixa potencia necessitam trabalhar nesta tensão.

- Tensão em operação normal para funções é 4.75 v no mínimo.

Blindagem:

A blindagem (-) deverá ser aterrada ao chassis do computador (host) . No equipamento controlado não ligar o ground (-) no chassis do mesmo.

Cabo:

Blindado:

Data: 28 AWG trançado , Power: 28 AWG - 20 AWG não trançado

Não blindado:

Data: 28 AWG não trançado, Power: 28 AWG - 20 AWG não trançado

Máxima distãncia (potencia)

## FIO    DISTÂNCIA

28      0.81 m

26      1.31 m

24      2.08 m

22      3.33 m

- 5.00 m

Cor dos fios:

Pin   Nome      Cor          Descrição

1...... VCC... vermelho...... +5 VDC

2 ......D - ......branco ..........Data –

3...... D+ ..... verde............ Data +

# 4 .....GND.....preto.............Terra (-)

(1) = + 5 Vcc

(2) = - data

(3) = + data

(4)  =  - (terra)

+ 5 Vcc

-ground

Data +

Data -

Olintoinforma006.doc